HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẶT NẠ THOÁT HIỂM -  XHZLC40

 Nhanh chóng mở hộp lấy mặt nạ ra.
 Giật hai giây niêm phong phía trước và sau  hộp.
 Trùm mặt nạ vào đầu , kéo chặt dây.
 Nhanh chóng rời khỏi vùng cháy.

HÃY BẢO VỆ MÌNH VÀ NGƯỜI THÂN TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN 
  Theo thống kê của các tổ chức phòng cháy, chữa cháy.Trong tổng số những người tử vong do hỏa hoạn, trên 80% là do hít phải khói độc sinh ra khi các vật dụng xung quanh bắt lửa (CO, HCN, HCl, HF, NO, HBr, S…..) mà không phải do sức nóng của lửa.
  Các nạn nhân tử vong do nhiễm khói độc hoặc ngạt khói đều do thiếu kinh nghiệm và thiếu các trang thiết bị cứu sinh.

Công dụng
 Lọc các loại khí độc phát sinh trong đám cháy như: hydroge cyanide, clorua hydro, acrolein, florua hydro, các ôxit nitơ, bromide hydro, khí lưu huỳnh, và đặc biệt là CO.
 Bảo vệ toàn bộ vùng đầu trước tác hại của nhiệt độ và khói.
 Được thiết kế với mọi khuôn mặt và lứa tuổi khác nhau.
 Sử dụng dễ dàng, thao tác nhanh.

Tiêu chuẩn, chất lượng  
  Sản Phẩm do Công ty trang bị phòng hỏa KeXing Zhejiang China sản xuất, Địa chỉ China Zhejiang Kexing Hushan, được cấp giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc, sản phẩm sử dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc và xuất khẩu ra rất nhiều nước trên thế giới.

Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật mặt nạ thoát hiểm XHZLC40  
1. Thời gian phòng hộ: 40 phút.
2. Khả năng lọc khí hít vào: 95L/phút, < 800pa.  
3. Khả năng lọc khí tthở ra:  95L/phút, < 300pa.  
4. Hệ số thấm dầu: nhỏ hơn 5%.
5. Trọng lượng 700g.
6. Nồng độ các bon phòng hộ: 0～1.0％.
              Kích thước hộp :
          ( 210 x 140 x 111)mmm.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK THANH DŨNG
Địa chỉ: 109 C18 Nguyễn Quý Đức – P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân. TP Hà Nội
Điện thoại: 0974069999 - 0983364596
Email: ngoxuandunghn@gmail.com   Website: http://matnathoathiem.com